施工用电检查验收记录

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查验 收项目 | 检查验收内容 | 检查验 收记录 |
| 1 | 工地临近高压线防护 | 工地临近高压线要有可靠的防护措施，防护要严密，达到防护要求。 |  |
| 2 | 线路 架设 | 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线，防止漏电； |  |
|  |  | 不准用竹质电杆，电杆应设横担和绝缘子； |  |
|  |  | 架空线离地面按规定有足够的高度。 |  |
|  |  | 电线不能架设在脚手架或树上等处； |  |
|  |  | 线路过道要有可靠的保护； |  |
|  |  | 线路过街埋管要封头，并有一定的深度。 |  |
| 3 | 电器 用电 | 照明线路符合要求 |  |
|  |  | 电线绝缘差、老化、破皮、漏电，严禁使用 |  |
|  |  | 按规定设置接地或接零保护 |  |
|  |  | 高处用电必须采取防雷措施 |  |
|  |  | 对防雷装置、接地、接零保护进行检测，对施工用电设施进行检查，检查结果符合要求 |  |
| 4 | 电 箱 配 电 箱 | 配电箱制作要统一，做到有色标、有编号； |  |
|  |  | 符合“三级配电、两级保护”； |  |
|  |  | 电箱制作要内外油漆，有防雨措施，门锁齐全； |  |
|  |  | 金属电箱外壳要有接地或接零保护，箱内设置齐全可靠； |  |
|  |  | 电箱线路、位置安装要合理，有地排、零排，电线进配电 箱、有滴水弯。 |  |
| 5 | 开关箱熔丝 | 开关箱要符合一机一闸一保险，箱内无杂物不积灰； |  |
|  |  | 配电箱的下沿离地面不小于1.2m，箱内严禁动力、照明混用。 |  |
| 6 | 其他 | 有可靠的自备电源与网供电源的联锁装置 |  |
| 检查验收结论： |  |  |  |
| 专职安全员： 年 月 日 |  |  |  |